| HG-BX-CRS100 CORS型一体式接收机 |  | HG-BX-CRS100是海积信息公司自主研制开发的一款全系统高精度CORS型一体式接收机。内置了高精度扼流圈天线、高精度板卡，并且将4G通信、以太网、串口等多种通信方式合为一体，极大地方便了设备安装与维护，能够广泛应用于主要用于精密定位服务系统、矿山监测、桥梁监测、地灾监测、水利监测、机场监控、机械控制等领域，兼备高可靠性和高精度特点，深受用户喜爱。 |
| --- | --- | --- |
| - 功能特色 - 1040通道 - 多星多频高精度 - 卓越的观测数据质量 - 支持4G全网通无线通信 - 支持WIFI、Lora无线通信 - SD卡大容量接口 - RS232接口 - 内置加速度传感器 - 支持前端解算 | 多星多频高精度 BX-CRS100采用海积信息完全自主知识产权的多模多频GNSS板卡，该板卡支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS系统，相应的可接收BDS：B1I、B1C、B2I、B2a、B2b、B3I；GPS：L1 C/A、L2C、L5；Galileo：E1、E5a、E5b、E6；GLONASS：G1、G2；QZSS：L1 C/A、L2C、L5；NavIC：L5信号。 卓越的性能 BX-CRS100数据真实可靠，专为在线监测、连续运行设计，平均无故障运行10000小时以上；LINUX操作系统，多用户访问，设备在输出原始数据同时备份循环存储，保证数据安全；系统自动化程度高，傻瓜式操作；接收机支持远程访问、在线升级，现场动静尽在掌握。 丰富的通信接口 BX-CRS100提供丰富的设备接口，包括串口、以太网、WIFI，可以支持大数据量、多个不同数据流的高速输出，支持SD卡大容量存储。 设计简洁大方 BX- CRS100设计简洁大方，适用于各种领域，BX- CRS100经过严格测试，可在严苛环境下正常运行，并且能够如您所愿，实现HIGHGAIN产品一贯的高度可靠性。 |  |
| 性能指标 |  |  |  |

| 导航性能 | 信号 | BDS：B1I、B1C、B2I、B2a、B2b、B3I GPS：L1 C/A、L2C、L5 Galileo：E1、E5a、E5b、E6 GLONASS：G1、G2 QZSS：L1 C/A、L2C、L5 NavIC：L5 |
| --- | --- | --- |
|  | 静态定位 | 平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm |
|  | 网络RTK技术： | 平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm |
|  | 伪距测量精度： | 码速率0.5M码信号≤18cm 码速率1M码信号≤12cm 码速率2M码信号≤8cm 码速率5M码信号≤7cm 码速率10M码信号≤6cm |
|  | 载波测量精度： | ≤1.5mm（截止高度角5度，载噪比40dB-Hz以上） |
|  | 周跳 | 周跳比≥1000(截止高度角10度，30秒采样率，24小时观测) |
|  | 时间精度 | ≤20ns时频功能 |
|  | 初始化时间 | 一般<10 s |
|  | 初始化可靠性 | 一般>99.9% |
| 数据存储 | 内存 | 标配8GB，支持Micro SD卡扩展，128GB(Max) |
|  | 文件格式 | RINEX，BINEX等 |
| 网络协议 | 支持方式 | 支持全双工自适应10/100Base-T |
|  |  | 支持TCPClient、TCPServer、MQTT、FTP、NtripServer、NtripClient等协议 |
| 输 入 / 输 出 | 输出频率 | 10 Hz（Max） |
|  | 差分数据格式 | RTCM v3.x |
|  | 位置/状态的输入输出 | NMEA – 0183 |
|  | 原始数据 | RTCM v3.3 |
| 电 气 参 数 | 电压 | 宽电压供电 (9~36) V DC，过压保护，电源稳压 |
|  | 防水防尘 | IP68 |
|  | 工作温度 | -45℃~+85℃ |
|  | 湿度 | 95%(±3%)无冷凝 |
|  | 抗冲击 | 冲击：IEC68-2-27，抗2米跌落 |
| 物理规格 | 重量 | ＜1.0kg |
|  | 尺寸 | φ199.7X140mm |
|  | 接口 | RJ45*1、RS232(DB9)*1、RS485、SIM卡*1 |